Netzwerkdokumentation – Ist & Soll

# 1. Ist-Zustand (Kurzfassung)

# Netzwerkdokumentation – Ist-Zustand

## 1. Übersicht

**Netzwerkname:** Heimnetz  
**Subnetz:** 192.168.178.0/24

**Internal Domain:** home.leimnitz.de

**Gateway:**  
- FRITZ!Box 7590 AX – 192.168.178.1  

**DHCP:**  
- Bereich: 192.168.178.90 – 192.168.178.199  

**DNS:**  
- 192.168.178.10 (NAS)  Adguard

- 192.168.178.12 (Home Assistant) Adguard

**Reverse Proxy:**

- 192.168.178.10:81 (QNAP/NGINX)

---

## 2. Topologie

```
Internet → FRITZ!Box → SX105→ SX1008 (Core Switch)

Direkt an der Fritzbox:

- Home Assistant (2 IPs)

Vom SX105:

- Unterverteilung ins LAN

- 3 Leitungen: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer

- - UniFi Aps in die Räume (U7-Pro Schlafzimmer direkt am SX105)

Vom Core Switch:
- NAS (DNS)
- UniFi Controller (QNAP VM/Ubuntu)
- Clients

Separat:
Powerline → Keller → Waschmaschine
```

---

## 3. Infrastruktur

| Komponente          | IP-Adresse        | Rolle                |
|--------------------|------------------|----------------------|
| FRITZ!Box          | 192.168.178.1    | Gateway / DHCP       |
| NAS (QNAP)         | 192.168.178.10   | DNS / Storage        |
| Home Assistant     | .11 / .12        | Automation           |
| UniFi Controller   | 192.168.178.14   | WLAN Management      |
| U7-Pro Router      | 192.168.178.8    | WLAN Infrastruktur   |
| Access Points      | .4 / .8 / .9     | WLAN                 |

---

## 4. WLAN

### Smallnet
- 5 GHz / 6 GHz
- WPA3

### smallnet-5g
- 5 GHz
- WPA2/WPA3

### smallnet-iot
- 2.4 GHz
- WPA2
- eingeschränkt auf ausgewählte APs

---

## 5. Architektur

- Routing: FRITZ!Box  
- DHCP: FRITZ!Box  
- UniFi: Layer-2 Infrastruktur (Bridge Mode)  

**Powerline:**
- isolierter Einsatz (Waschmaschine im Keller)

---

## 6. Bewertung

- klare Layer-3 Struktur  
- saubere IP-Planung  
- getrennte WLAN-Profile  
- kein Double NAT  

→ Architektur ist konsistent und wartbar

# 2. Änderungslog

v1.0 – Ist-Zustand vor Migration (FRITZ!Box 7590 AX)
v1.1 – Dokumentation konsolidiert

# 3. Soll-Zustand (nach Migration)

Neue Komponente:
- FRITZ!Box 4690 ersetzt 7590 AX

Ziel:
- gleiche IP-Struktur (192.168.178.0/24)
- gleiche DHCP-Range
- gleiche WLAN-SSIDs (UniFi bleibt unverändert)

Unverändert:
- NAS (DNS)
- UniFi Infrastruktur
- Home Assistant
- Switch-Topologie

Migration:
- Austausch Gateway ohne Änderung der Layer-2 Struktur