# Netzwerkdokumentation - Ist-Zustand nach UCGF-Migration

Stand: 2026-04-04

# 1. Kontext

- Produktiv-LAN weiterhin 192.168.178.0/24.

- Die UniFi Cloud Gateway Fiber (UCGF) uebernimmt Routing, DHCP und zentrale Netzwerksteuerung.

- Die FRITZ!Box 7590 AX bleibt als Upstream-Gateway / NAT im Vornetz 192.168.180.0/24.

- QNAP bleibt zentraler DNS- und Service-Host fuer das interne Netz.

# 2. Logische Topologie

Internet -> FRITZ!Box 7590 AX (192.168.180.1) -> UCGF WAN -> UCGF LAN / Gateway 192.168.178.1 -> TL-SX105 -> TL-SX1008 -> Infrastruktur, Clients und Powerline.

# 3. Kernkomponenten und Adressierung

- UCGF: 192.168.178.1 - Router / DHCP / zentrales Gateway

- FRITZ!Box 7590 AX: 192.168.180.1 - Upstream-Gateway / NAT / Exposed-Host-Ziel fuer UCGF

- QNAP NAS: 192.168.178.10 - AdGuard DNS / Docker / Reverse Proxy :81

- Home Assistant: 192.168.178.11 / .12 - Automation

- UniFi Controller: 192.168.178.14 - QNAP-VM / Ubuntu / WLAN-Verwaltung

- UniFi APs: 192.168.178.4 / .8 / .9 - WLAN-Infrastruktur

- DHCP-Clients: 192.168.178.100 bis 192.168.178.200

# 4. Physische Verkabelung

## Abstellraum

- DSL-Anschluss -> FRITZ!Box 7590 AX -> UCGF -> TP-Link TL-SX105

- Direkt am TL-SX105: Home Assistant sowie die Uplinks nach Gast-, Wohn- und Schlafzimmer

## Gastzimmer

- LAN-Dose Gast -> TP-Link TL-SX1008 als Core Switch

- Direkt am TL-SX1008: QNAP 10G, Mac mini M2 10G, Laptop 10G, Canon PRO-1000, QNAP 2.5G und Yuanley YS25-0801

- Am Yuanley-Switch: HP Pro 9022e, Fernseher und per PoE+-Adapter der U7-Pro

## Wohnzimmer

- LAN-Dose Wohn -> TRENDnet TPE-TG327

- Am TRENDnet-Switch: U7-Pro Wall, MQTT-Antenne, OpenCCU-Antenne, Fernseher und Vodafone-TV-Box

## Schlafzimmer

- LAN-Dose Schlaf -> PoE+-Adapter -> U7-Pro Schlafzimmer

# 5. WLAN

- Smallnet: 5 GHz / 6 GHz, WPA3

- smallnet-5g: 5 GHz, WPA2/WPA3

- smallnet-iot: 2.4 GHz, WPA2, auf ausgewaehlte APs begrenzt

# 6. Betriebsbesonderheiten

- Das interne LAN-Subnetz wurde bei der Migration nicht geaendert.

- Double NAT ist aktuell bewusst aktiv.

- IPv6 ist aktuell bewusst deaktiviert.

- DNS fuer Clients zeigt weiterhin auf 192.168.178.10.

- Es sollen keine Produktiv-Clients direkt an der FRITZ!Box betrieben werden.

- Die Powerline-Strecke fuer Keller / Waschmaschine haengt jetzt hinter UCGF und Switch-Infrastruktur.

# 7. Migration und Zielbild

- Vor der Migration war die FRITZ!Box Gateway und DHCP-Server des Produktiv-LANs.

- Nach der Migration uebernimmt die UCGF diese Aufgaben, ohne das LAN-Subnetz oder die bekannten internen IPs zu veraendern.

- Zielbild fuer FTTH: ONT -> UCGF direkt; dann entfaellt die FRITZ!Box als Upstream-Gateway.

# 8. Repository-Verweise

- Laufende Textdokumentation: _netzwerk/netzwerk_dokumentation.md

- Logisches Diagramm: _netzwerk/netzwerkdiagramm_vollstaendig.drawio

- Physische Verkabelung: _netzwerk/netzwerkdiagramm_physisch.drawio